ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет:

РЕМОНТ НА БАСЕЙНИ В СГРАДА НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  „АК. ИВ. ГЮЗЕЛЕВ“,  ГР. ГАБРОВО, УЛ. „ЕЛИН ПЕЛИН“ №2

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

- 1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА

Обектът на настоящата процедура е за изпълнение на СМР за ремонт на общински закрити басейн в гр. габрово, в съответствие с предоставената документация и изисквания към настоящата поръчка. Целта на поръчката е:

- да се осигури безопасността на ползвателите на съоръжението;

- да се подобри експлоатационно състояние и естетическия вид на съоръжението.

- да се предотвратят загубите на вода, вследствие на течовете от басейна;

- 2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА

Общинските басейни се намират в ПИ с идентификатор 14218.518.372.9.2 по КККР на гр. Габрово, разположени в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ гр. Габрово. Те са малък и голям. Настоящата обществена поръчка се отнася за двата басейна, който  са с правоъгълна  форма и размери: голям басейн  – 25 х 12,25 м. със средна дълбочина – 1,6 м и малък басейн – 12,22 x 3,67 м. и средна дълбочина 1м.

- II. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

Обхватът на обществената поръчка е извършване на ремонтни работи на съществуващи два закрити плувни басейна, находящи се в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев.

- 1. ОПИСАНИЕ И ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Настоящата обществена поръчка се отнася за ремонт на коритата на двата басейна, който  са с правоъгълна  форма и размери: голям басейн  – 25 х 12,25 м. със средна дълбочина – 1,6 м и малък басейн – 12,22 x 3,67 м. и средна дълбочина 1м.

Наблюдава се обрушена облицовка и настилка по дъно и стени на коритата на басейните.

Състоянието им е силно компрометирано и не отговаря на условията за безопасно ползване. Наблюдават се течове след напълването му с вода.

Издадено е предписание от РЗИ – гр. Габрово за възстановяване на дънните и стенните покрития, като същите следва да са с гладки повърхности, с цел недопускане на травми и порязвания при ползването им.

Необходим е ремонт на басейните, както и прилежащата им тръбна мрежа, предотвратяване на течовете и подобряване на експлоатационните му качества с оглед осигуряване безопасни условия при ползването му.

Ремонтът на басейните трябва да обхване минимум следните видове СМР:

- Демонтаж стара стъклокерамика в коритата на басейните и бордовете около тях

- Разбиване циментови мазилки и замазки

- Грундиране - с дълбоко проникващ грунд осигуряващ отлична адхезия между  полимерни мазилки и порьозни основи от бетон, зидария, мазилки и т.н. Стабилизира слаби и рушащи се мазилки. Също така се използва за стабилизиране и намаляване на водопоглъщаемоста на повърхности върху които в последствие ще се полагат лепила за плочки

- Полагане на специализирани мазилки/хастарна мазилка за фасади и вътрешни стени при повишено влагонатоварване и устойчивост на постоянна влага/ и замазки/ тип CT-C30-F7-A12/ според EN 13813

- Шпакловка дъно  2 слоя,  вкл.лепило C2TES1 бяло

- Мрежа стъклофибърна алкалоустойчива от HR фирбостъкло - 150г/м2

- Грунд преди шпакловка -Грундиране с дълбоко проникващ грунд осигуряващ отлична адхезия между  полимерни мазилки и порьозни основи от бетон, зидария, мазилки и т.н. Стабилизира слаби и рушащи се мазилки. Също така се използва за стабилизиране и намаляване на водопоглъщаемоста на повърхности върху които в последствие ще се полагат лепила за плочки

- Полагане на двукомпонентна високоеластична, мазана циментова хидроизолация за басейни - осигурваща непропускливост клас CMO2P , Способност да покрива пукнатини.

• Пълна устойчивост на позитивно хидростатично налягане до 5 atm, според

БДС EN 12390-8.

- устойчивост на отрицателно налягане

• Защита на бетона от карбонизация.

• Паропропускливост.

• Устойчивост на UV лъчи.

• Да няма корозионно влияние върху

стоманената армировка в бетона.

- Полагане Плочки порцеланови 12 х 24.5 х 0,8см см, за басейни, по под и стени - цвят светло син, плочки за коридори и стъпални плочки цвят Kobalt,  вкл. Лепило C2TES1 бяло за лепене на керамични плочки в басейни и фугиране с цветна епоксидна фугираща смес клас RG според БДС EN 13888 - 1

- Доставка и монтаж дънна дюза за бетон за басейн от висококачествен ABS – акрилонитрил бутадиен стирен, с дебит на дюзата регулеруем от 0до10 м3/ч

- Доставка и монтаж вливна стенна дюза за бетон за басейн от висококачествен ABS – акрилонитрил бутадиен стирен), с дебит на дюзата регулеруем от 7 м3/ч

- Доставка и монтаж прожектор плосък за басейн за монтиране под вода, корпус от бяла ABS – акрилонитрил бутадиен стирен,  LED  топло бяло, светлина 3000К, 15W, 12V, вкл. Кабели

- Доставка и монтаж решетка за скимер голям, декоративен правоъгълник от бяло PVC 420 х200

- Доставка и монтаж решетка за сифон  от бял АBS с диаметър 185 мм с подсилен профил

- Демонтаж на: стари пясъчни филтри,топлообменници,филтрационни помпи и тръбна разводка в помпеното помещение на басейните

- Демонтаж,профилактика и обратен монтаж на стълби и стойки за скок в басейните

- Доставка и монтаж на пясъчни филтри 56 м3/ч , с включен шестпътен кран

- Доставка и монтаж на пясъчен филтър 32 м3/ч , с включен шестпътен кран

- Доставка и монтаж на кварцов пясък за филтри

- Доставка и монтаж на топлообменници 120 KW

- Доставка и монтаж на филтрационни помпи 56м3/ч

- Доставка и монтаж на филтрационна помпа 32 м3/ч

- Доставка и монтаж на нова тръбна разводка за басейни, филтри и помпено помещение, с необходимата спирателна и друга арматура за нея - съобразена с дебита на помпите,присъединителните размери и мощността на топлообменниците,дебит и присъединителни размери на филтри и всички други фитинги

- Въжета за разделяне на плувни коридори в голям басейн

- Демонтаж керамични плочки-бордове около два броя басейни

- Подготовка на основата като на коритата на басейните - грундиране на бордове около два броя басейни, полагане на специализирани мазилки и замазки-бордове около басейн

- Доставка и полагане Стъпална плочка порцеланова за басейни 12 х 24,50 см, цвят Kobalt, вкл. Лепило C2TES1 бяло за лепене на плочки в басейни и фугиране с цветна епоксидна фугираща смес клас RG според БДС EN 13888 - 1

- Доставка и полагане теракот по подове-бордове около басейн, цвят светло син вкл. Лепило C2TES1 бяло за лепене на плочки в басейни и фугиране с цветна епоксидна фугираща смес клас RG според БДС EN 13888 - 1

- Профилактика на съществуващите осветителни  тела над басейните и подмяна на луминисцентните тръби с LED тръби, с дължина 1,2 м. Pел.=18W, тип светлина – 4000 К, светлоотдаване 1800 Lm.

- Изнасяне натоварване и извозване  на строителни отпадъци до РДНО гр.Габрово;

- 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Обектът на строителство, подлежащ на изпълнение - IV-та категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, от ЗУТ и чл.8 и чл.9 от Наредба №1/30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

Строителят изпълнява СМР за обекта в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

Възложителят, чрез свои представители може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обекта ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците в строителния процес на съответните актове и протоколи, съобразно Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, на база одобрените проекти и одобрена количествено-стойностна сметка от проекта.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация на Възложителя към обществената поръчка, одобрения технически проект на предвидените за влагане в строежа строителни продукти и материали, както и с одобрената количествена сметка от проекта.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА ТРАЙНО ВЛАГАНЕ В СТРОЕЖА

Изисквания към доставката на материали:

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в обекта и само такива, които са заложени в предложението за изпълнение със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и други те подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Общи и специфични изисквания към строителните продукти

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на обектите.

По смисъла на Регламент № 305:

- „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

- „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

- „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

- „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2  и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

- декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

- декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

- декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

IV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР:

- Качеството на влаганите материали ще се доказва с Декларация за експлоатационни показатели/Декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба № РД-0220-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България).

- В рамките на гаранционните срокове некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя.

- Гаранционните срокове са съгласно предложението за изпълнение и не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените  в Наредба 2/2003 г. на МРРБ Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти ;

- Извършените СМР се приемат от упълномощени представители на Възложителя, съгласно клаузите на договора. Същите ще осъществяват непрекъснат контрол по време на изпълнението на видовете СМР и ще правят рекламации за некачествено свършените работи. Изготвят се необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за действително извършените СМР.

- Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на строежа се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя.

- Извършените СМР да бъдат в съответствие с БДС или еквивалент, при спазване на действащите нормативни актове.

- При изпълнението и приемането на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изискванията на ПИПСМР (Правила за изпълнение и приемане на СМР).

- Изпълнителят отговаря единствено и изцяло за провеждането и документирането на всички изпитания, присъщи на видовете работи и изискващи се по действащите нормативни документи.

- Полагането и монтирането на всички материали и оборудване да става по предписанията и условията на съответните производители.

- Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на обекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.

- Изпълнителят е длъжен да докладва на Възложителя своевременно за възникнали нередности;

- Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и националното законодателство;

- Изпълнителят е длъжен да спазва всички действащи национални стандарти и признати национални технически спецификации, касаещи предмета на поръчката;

- Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

- При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време

на строителството.

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и

безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;

o Наредба № 4 от 1994 за знаците и сигналите за безопасност на труда и  противопожарна охрана – ДВ, бр. 77 от 1995 г.

- Наредба № iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

o При изпълнение на СМР кандидатът трябва да спазва описаната технология на изпълнение. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в настоящите изисквания, кандидатът следва да спазва предписаната от производителя последователност и технология.

- Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с Възложителя по предвидения в договора ред.

- Използването на специализирана техника и строителна механизация е по преценка на кандидата. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се подържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

V. КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС:

Контролът се осъществява от Технически експерти на общината в качеството й на Възложител, които осъществяват проверки на място.

По време на целия строителен процес от откриване на строителната площадка до подписване на акт за установяване на годността за приемане на строежа (Образец 15) ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР относно:

- съответствие на изпълняваните на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС;

- съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проектосметната документация към изготвения проект - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.

- съответствие с представените от изпълнителя и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на СМР линейни календарни планове.

- В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват:

- проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с технически проекти и всички изменения в тях, одобрени от общината;

- измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от изпълнителите и одобрени от строителния надзор и инвеститорския контрол количества и тези по КСС;

- проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на техническия проект;

- проверка на сроковете на изпълнение в съответствие с приетите графици.

- VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

Изпълнението на поръчката следва да бъде съобразено с всички действащи към момента  закони, наредби и други нормативни актове, имащи отношение към процеса на проектиране, изпълнение и въвеждане на строежите в експлоатация в т.ч. :

- Закон за устройство на територията;

- Закон за обществените поръчки;

- Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки;

- Закон за кадастъра и имотния регистър;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за управление на отпадъците;

- Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и обекти;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

- Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

- Правилник за изпълнение и приемане на СМР за различните видове дейности;

- Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

При основен ремонт на басейни следва да бъдат спазени изискванията  на  всички действащи   към   настоящия   момент   закони,   правилници   и   нормативи,   касаещи изпълнението на обекти от такъв характер в т.ч.:

За Обществени басейни:

–   Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, в сила от 12.07.2019. Наредбата е издадена в изпълнение на чл. 164 от Закона за туризма.

-  Наредба 34 за Хигиената на спортните обекти и екипировка.

Контролен орган по Наредбата е РЗИ/ХЕИ

Всички стандарти и норми при изисквания за басейн, са с цел повишаване сигурността на хората и качеството на предлаганата услуга и подобряване на енергийната ефективност и разходите за управление и поддръжка на плувните басейни. Минималните са:

- БДС EN 15288-2 Изисквания за безопасност при функциониране;

- БДС EN 13451- от 1 до 11: които включват Съоръжения за плувни басейни, Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване на оборудване, монтирано в басейни за обществено ползване, стълби, парапети,  платформи за скокове във вода, трамплини за скокове във вода,  свързани с тях съоръжения и други.

- VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Гаранционните срокове за всички изпълнени строителни и монтажни работи в обекта, не могат да бъдат по-кратки от 8 години.

!!! Гаранционните срокове обхващат всички видове изпълнени строителни, монтажни и довършителни работи/ дейности/ инсталации на обекта като цяло, в т.ч. съставните им компоненти и монтираното технологично оборудване.

- VIII. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на обекта.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи качество, съответстващо на действащите стандарти за качество. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до изпълнение на изискванията в проекта и до приемане на работите от страна на Възложителя и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, предвидени за изпълнение, ще се обявява писмено и съгласуват, преди каквато и да е промяна и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд

Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на наети лица, касаещи изпълнението на работите от настоящия технически проект са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят предприема всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, включително:

- да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа;

- поставяне на плътни ограждения и др.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните наети лица. Негово задължение е да  инструктира наети лица и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. При използване на собствена или наета техника, механизация и съоръжения на обекта, наети лица трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска със собствена или наета техника, механизация и съоръжения да работят неквалифицирани наети лица. Всички движещи се части на собствена или наета техника и механизация трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическата, собствена или наета, техника и механизация трябва да бъдат заземени, ако това е необходимо.

Всички работещи и посещаващи обекта лица трябва да носят каски.

Мерките по ПБ на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Строителните дейности следва да бъдат извършвани в съответствие със Закона за безопасни и здравословни условия на труд и подзаконовите актове за неговото прилагане,  т.ч. но не само:

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение;

- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване;

Спазването на безопасни условия на труд са предмет на договор между Възложителя и Изпълнителя.

Изисквания за опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да спазват всички изисквания на Компетентните власти, имащи отношение към въпросите, свързани с опазването на околната среда. Трябва да бъдат взети специални мерки да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Отпадъците е необходимо да бъдат депонирани безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към имота дървесни видове, като за целта представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Зоните за изхвърляне на строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите той постоянно трябва да поддържа обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта да бъдат складирани подредено, на указаното място, а при завършване на предвидените за изпълнение видове работи, същият окончателно да го почисти и  отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, произтичащи от неговата дейност.

Всички отпадъци, вследствие на почистването, са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване на обекта и в имотите на съседните собственици.

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени, в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо за строителни отпадъци, като Изпълнителят заплаща съответната такса за това.

ЗАБЕЛЕЖКА: Към всяка употреба в текста (заедно с всички форми на членуване, в единствено или множествено число) на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и на конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, по смисъла на чл. 48, ал. 2 и чл. 49, ал. 2 от ЗОП, ако изрично не е указано друго, следва автоматично да се счита за добавено „или еквивалентно“.